北京科技大学 计算机与通信工程学院

课程设计报告

课程名称：    计算机组成原理课程设计

学生姓名：            张涵棋

专    业：      计算机科学与技术

班    级：            计192

学    号：           41924076

指导教师：            张磊

报告成绩：________________________________

实验地点：       机电楼304

实验时间：2021年9月11日----2021年11月20日

北京科技大学实验报告

学院：  计算机与通信工程学院     专业： 计算机科学与技术     班级：计192

姓名：   张涵棋       学号： 41924076    实验日期： 2021 年  12月  17日

一、课设目的与要求

- 学会处理器的设计方法：单周期/流水线。

- 掌握处理器设计过程中指令扩展的方法。

- 能够运用现代工具独立实现一个完整的处理器。

- 了解处理器功能测试的方法：仿真测试及FPGA测试。

- 了解处理器性能测试的方法。

- 计算机系统观的建立，对所设计的处理器在整个计算机系统中的位置有所了解。

二、实验设备（环境）及要求

龙芯实验箱一体化实验平台/CG平台/流水线处理器关键技术虚拟仿真实验平台

OS：Win10 64位

Software：Vivado2018.3开发工具

VirtualBox虚拟机+Ubuntu16.04.6（正文用五号宋体）

三、设计过程与结果分析

Part 1 验证实验，代码阅读分析

1 TinyMIPS_Extend总体结构框图

硬件结构图

数据通路图

2 ADDIU指令（典型指令）的设计过程

2.1指令格式

31              26  25               21 20               16 15                0

| 001001 | Rs | Rt | Imm |
| --- | --- | --- | --- |

ADDIU是I型指令。功能是将Rs的值与有符号扩展的Imm相加，结果送入Rt。

2.2实现代码（需有恰当的注释）

2.2.1 操作码宏定义

‘define OP_ADDIU 6'b001001

2.2.2 在ID的RegGen模块，生成访问寄存器的信号

case (op) `OP_ADDIU: begin reg_read_en_1 <= 1;//给regfile的使能信号1是有效 reg_read_en_2 <= 0;//使能信号2无效，因为其中一个源操作数是立即数 reg_addr_1 <= rs;//给regfile的地址1是rs，即从rs中读出操作数 reg_addr_2 <= 0; end

2.2.3在ID的FunctGen模块，生成功能码

case (op) `OP_ADDIU: funct <= `FUNCT_ADDU;//生成加法运算的功能码 endcase

2.2.4 ID的OperandGen，取操作数

wire[`DATA_BUS] sign_ext_imm = {{16{imm[15]}}, imm};//有符号拓展 case (op)//取操作数1 `OP_ADDIU: begin operand_1 <= reg_data_1; end case (op)//取操作数2 `OP_ADDIU: begin operand_2 <= sign_ext_imm; end

2.2.5 在EX，进行运算

//将处理后的操作数2与操作数1相加，得到result_sum wire[`DATA_BUS] result_sum = operand_1 + operand_2_mux; //然后进行加法运算 case (funct) `FUNCT_ADD: result <= result_sum; end

2.2.6 WB级的RegFile模块，将结果写回到寄存器rt中

//当写使能与目标寄存器合法的时候，将数据写回（ADDIU写回到寄存器rt中） else if (write_en && ¦write_addr) begin registers[write_addr] <= write_data; end

2.3仿真测试（需列出指令的测试波形以及程序段的测试结果并分别说明）

2.3.1指令的测试波形

执行指令lui $8, 0x1234的仿真结果如下：

然后再执行指令addiu $8,$8,0x5678的仿真结果如下：

说明：首先执行指令lui $8, 0x1234，把0x1234写入8号寄存器高16位，看到debug_reg_...data[31:0]信号为0x12340000，说明将该数写入寄存器了。

然后，执行指令addiu $8,$8,0x5678，把0x5678和8号寄存器相加，结果写入8号寄存器。看到debug_reg_...data[31:0]信号为0x12345678，说明将该数写入寄存器了。

从而证明ADDIU指令是正确的。

2.3.2程序段的测试结果

说明：由仿真可以看出，第n个PC的Reg_data_1和 sign_ext_imm ，它们之和在第n+1个PC的result_sum[31:0]（EX级）中体现，并且在第n+3个pc的时候被写回（WB级）。

2.4 FPGA测试

上板结果与仿真结果一样，正确。如下图。

Part 2 扩展实验（在TinyMIPS_Extend基础上扩展指令，运算类、跳转类、访存类均有）

总述:共实现了“19+异常”条指令扩展，分别是：

slti,sltiu,j,add,addi,sub,nor,xori,sra,bgez,bgtz,blez,bltz,bltzal,bgezal,lh,lhu,sh,srl,ri异常等指令

其中指令SLTI,BGEZ,SH的设计实现过程如下：（三类指令分别扩展一条以上）

（最后仿照小组其他同学的代码写了ft,soft_int，但没有试，可能不太正确）

1 指令格式

  - 运算类：SLTI

31         26 25         21 20        16 15          11 10        6 5           0

| 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

汇编格式：SLTI rt, rs, imm

  - 跳转类：BGEZ

- 31                26 25               21 20               16 15                0

| 000001 | rs | 00001 | offset |
| --- | --- | --- | --- |

汇编格式：BGEZ rs, offset

1.3访存类：SH

- 31                26 25               21 20               16 15                0

| 101001 | base | rt | offset |
| --- | --- | --- | --- |

汇编格式：SH rt, offset(base)

2分析指令功能及执行过程，画出数据通路图

2.1 SLTI

1）功能：将寄存器 rs 的值与有符号扩展至 32 位的立即数 imm 进行有符号数比较，如果寄存器 rs 中的值小，则寄存器 rt 置 1；否则寄存器 rt 置 0。

2）执行过程：

取出SLTIU指令。译码（Rs读使能，Rt写使能，生成funct码，获取rs为操作数1，立即数符号扩展为操作数2）。执行（将操作数1小于2的标志零扩展，作为结果）。写回（运算结果写入rt）

3）数据通路图：

2.2BGEZ

1）功能：如果寄存器 rs 的值大于等于 0 则转移，否则顺序执行。转移目标由立即数 offset 左移 2 位并进行有符号扩展的值加上该分支指令对应的延迟槽指令的 PC 计算得到。

2）执行过程：

取出BGEZ指令。译码（Rs和rt读使能，生成funct码，产生分支标志、分支地址、延迟槽标志）。

- 数据通路图：

2.3SH

1）功能：将 base 寄存器的值加上符号扩展后的立即数 offset 得到访存的虚地址，如果地址不是2的整数倍则触发地址错例外，否则据此虚地址将 rt 寄存器的低半字存入存储器中。2）执行过程：

取出SH指令。译码（Rt、rs读使能读地址，生成funct码，获取rs为操作数1，立即数符号扩展为操作数2。内存写使能，mem_sel后两位为1，要写入内存的数据是rt）。执行（操作数1、2相加）。写回（ALU结果作为写地址，根据地址判断写入的半字是低/高位，写入的数据为rt）

3）数据通路图：

3 代码实现

2.1 SLTI

1）opcode.v

`define OP_SLTI       6'b001010

2）RegGen.v(我只将相关代码合并列出)

reg_read_en_1 <= 1;//一个源操作数

reg_read_en_2 <= 0;//另一个操作数是imm，不用读寄存器

reg_addr_1 <= rs;//源操作数是rs

reg_addr_2 <= 0;

reg_write_en <= 1;//写使能

reg_write_addr <= rt;//目的操作数是rt

3）functGen.v

`OP_SLTI: funct <= `FUNCT_SLT;//生成funct码

4）operandGen.v，生成两个操作数(我只将相关代码合并列出)

operand_1 <= reg_data_1;

operand_2 <= sign_ext_imm;//符号扩展

- EX.v

wire operand_1_lt_operand_2 = funct == `FUNCT_SLT ? // 操作数1<2的标志

((operand_1[31] && !operand_2[31]) ||// op1负数 & op2正数

(!operand_1[31] && !operand_2[31] && result_sum[31]) ||// op12 都正数, op1 - op2 负数

(operand_1[31] && operand_2[31] && result_sum[31]))// op12都负数, op1 - op2负数

: (operand_1 < operand_2);

`FUNCT_SLT: result <= {31'b0, operand_1_lt_operand_2};//比较结果

2.2BGEZ

- opcode.v

`define OP_BGEZ       6'b000001

2）RegGen.v(我只将相关代码合并列出)

reg_read_en_1 <= 1;//源操作数1

reg_read_en_2 <= 1;//源操作数2

reg_addr_1 <= rs;//源操作数是rs

reg_addr_2 <= rt;//源操作数是rt

- 3）BranchGen.v（只列出主要代码）

- wire[`DATA_BUS] sign_ext_imm_sll2 = {{14{inst[15]}}, inst[15:0], 2'b00};//有符号的扩展立即数

- if (inst[20:16] == 5'b00001 || inst[20:16] == 5'b10001) begin

- if (reg_data_1[31] == 1'b0) begin

- branch_flag <= 1;//分支标志

- branch_addr <= addr_plus_4 + sign_ext_imm_sll2;//分支地址

- ......

- next_inst_delayslot_flag <= 1;//延迟槽标志

2.3 SH

1）opcod.v

`define OP_SH 6'b101001

2）RegGe.v

reg_read_en_1 <= 1;//读使能1 reg_read_en_2 <= 1;//读使能2 reg_addr_1 <= rs;//源操作数1是rs reg_addr_2 <= rt;//源操作数2是rt

3）FunctGen.v

`OP_SH: funct <= `FUNCT_ADDU;//生成funct码

4）OperandGen.v

wire[`DATA_BUS] sign_ext_imm = {{16{imm[15]}}, imm};//符号扩展 operand_1 <= reg_data_1;//操作数1是rs寄存器中的值 operand_2 <= sign_ext_imm;//操作数2是符号位扩展后的立即数

5）MemGen.v

mem_write_flag <= 1;//内存写使能 mem_sel <= 4'b0011;//后两位为1，说明数据在低位。 mem_write_data <= reg_data_2;//要写入内存的数据

6）MEM.v

if (mem_sel_in == 4'b0011) begin //写信号 case (address[1:0]) 2'b00: ram_write_sel <= 4'b0011;//00时写低位 2'b10: ram_write_sel <= 4'b1100;//10时写高位 default: ram_write_sel <= 4'b0000; endcase end if (mem_sel_in == 4'b0011) begin//写数据 case (address[1:0]) 2'b00: ram_write_data <= mem_write_data;//低位数据 2'b10: ram_write_data <= mem_write_data << 16;//高位数据 endcase end

4 指令功能测试（需有测试激励，仿真波形及分析，测试部分可将所有指令放在一起做。）

4.1 SLTI

addiu $10,$0,0x0008

slti $11,$10,0x0005

slti $11,$10,0x000b

addiu $12,$0,0x0009

slti $11,$12,0x8000

分析：

- 立即数 8写入$10。

- slti $11,$10,0x0003，$10的值8>立即数3，所以0写入$11。

- （3）slti $11,$10,0x000a,$10的值8<立即数a，向$11写入1。

- （4）向$12写入1。

- （5） $11,$12,0x8000，其中0x8000符号扩展是负数，$12的值9>负数，所以向$12写入0。

4.2 BGEZ

addiu   $10,$0,0x0001

bgez    $10,zhq

nop

addiu    $10,$0,0x0008

zhq: addiu    $10,$0,0x0003

pc=bfc0008 执行延迟槽的nop。因为寄存器10的值大于等于0，所以执行之前的bgez，跳转到pc=bfc0014即zhq。

4.3 SH

addiu $10,$0,0x000a

addiu $11,$0,0x000a

sh $11,0x1000($10)

lh $12,0x1000($10)

pc=0xbfc0000，向$10写入0x000a。pc=0xbfc0004，向$11写入0x000a。pc=0xbfc0008，将$11的内容（值a）写入0x100a地址的内存。pc=0xbfc000c，将0x100a地址的内存读入$11，看到值确实为a。

Part 3 创新实验（演示系统介绍）实验分组编号：2（填写实验箱分组中组号）

系统概述：实现了什么功能，扩展了哪些内容，如何测试，有何发现。

1 系统总体架构图

2 设计过程

2.1HILO

HILO相关指令有MFHI、MFLO、MTHI、MTLO，功能是在 WB 阶段写入 HILO 寄存器，或者在 EX 阶段读HILO 寄存器。

1）/core/storage 添加HILO.v。

2）采用数据前递解决RAW数据相关问题，/core/storage增加 HILOReadProxy.v，将mem、wb和原有HILO的值整合后传给EX。

3）典型读HILO指令：MFHI。在ex.v中读HILO寄存器：`FUNCT_MFHI: result <= hi_in;，

4）典型写HILO指令：MTLO。在ex.v中处理HILO写使能，HI和LO分别的写数据。

always @(posedge clk) begin

if(rst) begin

hi <= 0;

lo <= 0;

end else if (write_en) begin

hi <= hi_i;

lo <= lo_i;

end

end

2.2乘除法

- 使用IP核DivGen和MultGen进行乘除法运算。

- 除法无法在一个周期内结束，所以除法没有计算完之前要在ex.v暂停流水。

- stall_request <= !mult_div_done;

- 乘除结果写入HILO寄存器。在ex.v：

- hilo_write_en <= 1;

- hi_out <= mult_div_result[63:32];

- lo_out <= mult_div_result[31: 0];

2.3CP0

- 在storage增加CP0.v模块。包括5个寄存器：

reg[`DATA_BUS] reg_badvaddr，记录最近一次地址例外的虚地址

reg[ 32 : 0]   reg_count，处理器内部定时器

reg[`DATA_BUS] reg_status，记录处理器状态

reg[`DATA_BUS] reg_cause，记录最后一次例外原因

reg[`DATA_BUS] reg_epc，记录例外处理后开始执行的指令的 PC

- 采用数据前递解决RAW数据相关问题，storage增加 CP0ReadProxy.v，将mem、wb和原有CP0的值整合后，将EPC值传给PipeLineController，DATA值传给IDEX，STATUS和CAUSE值传给MEM。

2.4异常指令

- 在cp0def.v中定义了7个例外类型

- `define CP0_EXCCODE_INT          8'h00

- `define CP0_EXCCODE_ADEL         8'h04

- `define CP0_EXCCODE_ADES         8'h05

- `define CP0_EXCCODE_SYS          8'h08

- `define CP0_EXCCODE_BP           8'h09

- `define CP0_EXCCODE_RI           8'h0a

- `define CP0_EXCCODE_OV           8'h0c

- CP0中的处理（只列出了最主要的部分）

- CP0的Status寄存器的EXL位（即第1位）负责记录当前指令是否是处于例外状态。在CP0.v中，当有异常flag时EXL位置1，异常处理返回时置0。其中异常flag是否树立取决于当前是否正在处理其他异常。

- 在CP0.v中计算EPC，即异常返回地址。如果发生例外的指令不在分支延迟槽，EPC等于发生例外的指令的 PC。否则EPC等于发生例外的指令的 PC-4

- assign exc_epc = delayslot_flag ? current_pc_addr - 4 : current_pc_addr;

- 如果发生例外的指令在延迟槽中，就让CP0的CAUSE寄存器的BD位为1。

- reg_cause[31] <= delayslot_flag;

（4）在CP0.v中，寄存器reg_cause的EXCCODE项根据各级产生并传递来的flag的优先级，记录当前的例外类型。（只列出有关代码）

if (int_flag) begin  reg_cause[6:2] <= `CP0_EXCCODE_INT;  end//INT例外

else if (adel_flag && current_pc_addr[1:0] != 2'b00) begin

reg_cause[6:2] <= adel_flag ? `CP0_EXCCODE_ADEL : 0;  end//ADEL例外

else if (ri_flag) begin

reg_cause[6:2] <= `CP0_EXCCODE_RI;  end//RI例外

else if (break_flag || syscall_flag || overflow_flag) begin

reg_cause[6:2] <= break_flag ? `CP0_EXCCODE_BP : syscall_flag ? `CP0_EXCCODE_SYS :

overflow_flag ? `CP0_EXCCODE_OV : 0;  end//BP、SYS、OV例外

else if (adel_flag || ades_flag) begin//ADEL、ADES例外

reg_cause[6:2]<=adel_flag ? `CP0_EXCCODE_ADEL:ades_flag ? `CP0_EXCCODE_ADES : 0;end

- 如果有异常flag，会在PiplineControlloer里清空流水线。

- assign flush = stall_all ? 0 : (int_flag || eret_flag || syscall_flag || break_flag || overflow_flag || adel_flag || ades_flag || ri_flag) ? 1 : 0;

- （5）异常地址跳转也在PiplineControlloer中实现：

- always @(*) begin

- if (eret_flag) begin  exc_pc <= cp0_epc; end//异常返回地址

- else if (int_flag || syscall_flag || break_flag || overflow_flag || adel_flag || ades_flag || ri_flag) begin  exc_pc <= 32'hbfc0_0380;  end//异常处理地址

- else begin  exc_pc <= 32'hbfc0_0000;  end end

- 例外的实现

- 中断例外

- MEM.v

- 如果收到没被屏蔽的中断，就会触发中断例外。首先在MEM.v中判断int_flag是否树立。首先判断STATUS的IE项全局中断允许，EXL项当前不在异常级，不是流水线暂停。如果成立，再根据STATUS的IM7-IM0是否屏蔽相应中断，和CAUSE的IP7-0是否对应外部中断发生，最终决定是否树立 int_flag。

- assign int_flag = (cp0_status_in[0] && !cp0_status_in[1] && !stall_all) ?

- |(cp0_cause_in[15:8] & cp0_status_in[15:8]) : 0;

- CP0中

- 首先置STATUS的EXL为异常级。

- else if (int_flag ......) begin  reg_status[1] <= 1;

- CAUSE的BD位为记录例外指令是否在延迟槽，EXCCODE项记录例外类型为`CP0_EXCCODE_INT。

if (int_flag) begin

reg_cause[31] <= delayslot_flag;

reg_cause[6:2] <= `CP0_EXCCODE_INT;

EPC记录返回地址。

else if (int_flag......) begin  reg_epc <= exc_epc;

3）PiplineControlloer中清空流水线，并跳转到异常处理地址。

assign flush = stall_all ? 0 : (int_flag ......) ? 1 : 0;

exc_pc <= 32'hbfc0_0380;

后续例外的CP0和PiplineControlloer基本类似，不再赘述

- 整数溢出例外

- ADD、ADDI、SUB 指令在EX溢出会引发整型溢出例外。

- EX.v输出overflow_flag

- assign overflow_flag_out = (funct == `FUNCT_ADD || funct == `FUNCT_SUB) && (operand_1[31] == operand_2_mux[31] && operand_1[31] != result_sum[31]);

- 地址不对齐例外

- 以adel_flag为例：

- 如果是读半字，且访问地址不对齐半字边界，会触发例外。

- assign adel_flag_out = load_adel_flag || pc_adel_flag;

- if (mem_read_flag_in) if (mem_sel_in == 4'b0011) if (result[0] != 1'b0) load_adel_flag <= 1;

- 如果是读字，且访问地址不对齐字边界，会触发例外。

- if (mem_read_flag_in) if (mem_sel_in == 4'b1111) if (result[1:0] != 2'b00) load_adel_flag <= 1;

- 取指 PC 不对齐于字边界，会触发例外。

- if (current_pc_addr_in[1:0] != 2'b00) begin pc_adel_flag <= 1;

- ades_flag是写不对齐，实现过程同理，但不用判断取值PC对齐。

- 系统调用例外

ID级的ExceptionGen.v通过指令译码判断是否有syscall例外。然后将flag一路传到EXMEM，然后传给CP0。

assign syscall_flag = (op == `OP_SPECIAL && funct == `FUNCT_SYSCALL) ? 1 : 0;

- 断点调用例外

ID级的ExceptionGen.v通过指令译码判断是否有break例外。flag传递同上。

assign break_flag = (op == `OP_SPECIAL && funct == `FUNCT_BREAK) ? 1 : 0;

- 保留指令例外

如果`OP_SPECIAL，但不是已定义的funct，或者根本不是已定义的op，就触发例外。

- default: begin	ri_flag <= 1;	end

3 实验现象及分析

- 功能测试

- 实现了87个功能点，测试结果如下：

2）性能测试：

因为我没有完成所有功能点，所以我对我组其他同学实现了89个功能点的CPU进行了多次性能测试。

首先，使用vivado2019.2打开mycpu.xpr ，导入cpu文件。然后更换IP核的coe文件并仿真。最后更换IP的coe文件为allbench对应的coe文件，生成bit流后上板。在板上依次进行10个实验。

| 我组10个功能测试照片 | 我组功能测试结果统计图 |
| --- | --- |

与其他组对比，发现没有进行优化时，各组结果都是如此。

此外，为了获取最高的性能得分，我们尝试对cpu_clk 进行修改，使其为 myCPU 支持的最高频率。功能测试和性能测试都调用了xilinx 的PLL IP生成2个时钟：sys_clk是外部计时器时钟，固定 100MHz。cpu_clk是SoC 全局时钟，可以根据 CPU 频率调整。仿真时 cpu_clk 固定为 91MHz。

理论上，cpu_clk频率越高，执行相同程序，cpu 外部计数器的周期数越少。如果不更改gs132的cpu_clk频率，则计算出的测试成绩越高。

我们尝试调整cpu_clk为50、51、52、53、54、55、60MHz进行上板性能测试，发现cpu_clk=50、51的时候，上板测试成绩都是0.923没有变。cpu_clk>51时，发现有些测试程序在绿灯亮起后数码管仍然显示00000000，如下图：

而其他程序在绿灯亮起后数码管显示的cpu 外部计数器的周期数确实减少了。因此，我初步认为cpu上板时能够支持的最高cpu_clk为51MHz。但结果正确性还有待考察。

3）创新代码的学习

在小组作业中，我没有写创新代码，但是对小组其他同学的创新代码都进行了学习与分析。

以基于汇编语言的SCAN-流水灯设计为例。

| kseg0_kseg1: ;循环主体 jal toleft ;来到toleft函数 nop kkk: lui t4,0x100;100写到t4高位 addu s3,s3,t4;s3<-s3+t4 sw s3,0(s1);向NUM_ADDR写七段数码管值，新值是原值高位+1 jal toright;来到toright nop jjj: addiu s3,s3,1;s3<-s3+1 sw s3,0(s1);向NUM_ADDR写s3内容（七段数码管值），新值是原值低位+1 | toleft:;向左移动 SLL t7,t7,1;led的值t7逻辑左移1位 xor t9,t8,t7;t9<-t8（即0xffff） xor t7 sw t9, 0(s7);向LED_ADDR写t9内容 jal wait_1s;等一秒 nop lw a3,0(s4);读出BTN_KEY_ADDR，存到a3 LI (t5,0x8000) beq a3,t5,toright;如果a3=t5就转移到toright nop bne t7,s8,toleft;如果t7不等于s8就转移回到toleft nop J kkk;转到主循环的kkk nop |
| --- | --- |
| toright: SRL t7,t7,1;led的值t7逻辑右移1位 xor t9,t8,t7;t9<-t8（即0xffff） xor t7 sw t9, 0(s7);向LED_ADDR写t9内容 jal wait_1s;等一秒 nop lw a3,0(s4);读出BTN_KEY_ADDR，存到a3 LI (t5,0x1) beq a3,t5,toleft;如果a3=t5就转移到toleft nop bne t7,s6,toright;如果t7不等于s6就转移 nop J jjj;转到主循环的jjj nop | 总结： 首先在主循环中，分别有数码管显示得分高位+1、低位+1、跳转到toleft、跳转到toright的4段代码。首先执行toleft。 在toleft中，首先把led左移一位并输出到LED的地址。然后等一秒。然后读键盘，如果按下相应按钮，就跳到toright。如果没按键盘，再判断如果没到边界就继续左移，如果到边界了就回到主循环，在主循环中先让数码管显示的得分+1，然后来到toright。 在toright中和toleft同理，不再赘述。 |

此外，也学习了其他队友设计的基于开源模块将LCD显示屏向SOC的封装、基于汇编语言的SCAN-流水灯设计、 一维冰壶游戏设计等代码。因为篇幅限制，不再叙述。

四：结论（讨论）

1、结论（实验总结）

在本学期计组课设中，首先，在写cpu指令和异常处理的过程中，我完成了87个功能点，没通过soft_int和ft的测试，但小组其他有两位同学各自独立完成了全部89个功能点。

其次，我对完成了89个功能点的同学的cpu进行了性能测试，在cpu_clk=50MHZ时得到性能分0.923，为了进一步测试cpu的最高频率，我尝试了50以上的6个频率，发现最高能正常完成性能测试的频率是51MHZ，但因为时间不足，这一结论的正确性还有待考察。

第三，我对两套游戏与功能设计提出了设计功能的意见，确保功能的有序进行，并在代码实现后认真阅读并分析了几位同学的创新代码、硬件逻辑等。

第四，答辩中我完成了PPT中内容的撰写。

2、讨论（问题归纳，课程建议等）

在实验中，我遇到的最大的问题是时间不够，因为每跑一次都很慢，所以需要写很长一段代码，认真检查错误后，再跑仿真。

第二个问题是soft_int等一两个指令的实现比较难，我最终没有彻底实现。于是在队友实现了以后学习了队友的代码，对这些指令有了一点新的认识。

对于本课程，我认为设计非常合理，没有特别大的建议。只是希望如果可以提前点确定个人验收时候的规则就更好啦！

北京科技大学实验报告

学院：  计算机与通信工程学院     专业： 计算机科学与技术     班级：计192

姓名：   张涵棋       学号： 41924076    实验日期： 2021 年  12月  17日

五、教师评审

| 教师评语 | 实验成绩 |
| --- | --- |
| （虽然课设主要侧重于验证问题，但是建议各位老师从解决“工程技术问题”，特别是“复杂工程问题”的角度去评审学生课设过程及代码阅读报告，主要内容包括提出问题、分析问题、解决问题及验证问题。要有较详细的评审意见。） 签名： 日期： |  |